BOUWBESCHRIJVING WARP-LIGHT

Scouting Hilferheem hilversum – JOTA 2003

Met slechts enkele onderdelen ga je straks een coole warp-light solderen! Dit keer niet op een printplaat, maar op een plankje hout. De schakeling wordt gevoed door twee kleine 1,5V batterijen. Succes met de bouw!

Hoe gaat het plaatsen en solderen van de onderdelen in z’n werk?

- Plak het papiertje met het schema op een plankje hout.

- Sla op iedere vierkant puntje een messing spijkertje in het hout. Zorg ervoor dat de spijker goed vast zit!

- Begin dan met vastzetten van de weerstanden tussen de spijkertjes door de pootjes van de weerstand voorzichtig een keertje om het spijkertje heen te wikkelen. Let er op dat je de goede waarde tussen de goede spijkertjes zet (de tabel met kleurcodes vind je ook op dit blad).

- Soldeer nu de pootjes aan de spijkers vast. Houd eerst even de bout tegen de toekomstige verbinding aan, voeg daarna een klein beetje soldeer toe, haal de bout weg en laat de verbinding afkoelen.

- Na de weerstanden soldeer je de condensatoren. Let erop dat de condensator een plus- en een min-kant heeft en je hem dus goed plaatst! De plus-kant heeft een inkeping in het huisje.

- Nu is het tijd voor de LED’s. De LED’s kunnen maar op één manier worden gesoldeerd. Een LED heeft een kathode en een anode. De kathode is het korte pootje, en die moet aan de kant van het verticale streepje op het schema (waar het pijltje heen wijst).

- Nu alweer de laatste onderdeeltjes: de transistoren. Deze ‘electronische schakelaars’ kun je ook op maar één manier solderen. Een transistor heeft een emitter (E), een basis (B) en een collector (C). Deze letters zijn ook aangegeven in het schema. Hieronder vind je welk pinnetje welke aansluiting is.

- Nu het laatste: de verbindingsdraden aan de boven- en onderkant van de schakeling en het aansluiten van de batterij. Neem voor de verbindingsdraden een stukje telefoondraad waar je de isolatie vanaf hebt gehaald. Dan moet alleen nog het batterijhoudertje aan de schakeling worden gesoldeerd. Het rode draadje moet op de +3V en het zwarte draadje aan de GND. Batterijen erin, en, werkt ‘ie?

| Weerstanden; Ring 3. Ring 1; Ring 2; Zilver; Zwart; Bruin; Rood; Oranje; Geel; Groen. Bruin; Zwart; 1R0; 10R; 100R; 1K0; 10K; 100K; 1M0. Bruin; Rood; 1R2; 12R; 120R; 1K2; 12K; 120K; 1M2. Bruin; Groen; 1R5; 15R; 150R; 1K5; 15K; 150K; 1M5. Bruin; Grijs; 1R8; 18R; 180R; 1K8; 18K; 180K; 1M8. Rood; Rood; 2R2; 22R; 220R; 2K2; 22K; 220K; 2M2. Rood; Violet; 2R7; 27R; 270R; 2K7; 27K; 270K; 2M7. Oranje; Oranje; 3R3; 33R; 330R; 3K3; 33K; 330K; 3M3. Oranje; Wit; 3R9; 39R; 390R; 3K9; 39K; 390K; 3M9. Geel; Violet; 4R7; 47R; 470R; 4K7; 47K; 470K; 4M7. Groen; Blauw; 5R6; 56R; 560R; 5K6; 56K; 560K; 5M6. Blauw; Grijs; 6R8; 68R; 680R; 6K8; 68K; 680K; 6M8. Grijs; Rood; 8R2; 82R; 820R; 8K2; 82K; 820K; 8M2. | TRANSISTOR LED AK |
| --- | --- |